[image: image20.jpg]



[image: image21.png]4 ;?;ﬁ—




[image: image22.jpg]



Изготовлен по заказу компании Zitrek
компанией ALTRAD GROUP
БЕТОНОсмеситель Zitrek
_____________________________________________________________________________________________
 ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

__________________________________________________________________________________________ ZBR 260/440/500

ZBR Max600/700

220/380 В

www.zitrek.ru
УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ
    Благодарим Вам за то, что Вы выбрали продукцию Zitrek . Надеемся, что данное руководство поможет Вам бесперебойно использовать выбранный Вами аппарат на протяжении длительного времени.   Перед сборкой и эксплуатацией внимательно прочитайте инструкцию. Если у Вас возникнут вопросы или неясности,  можете обратиться к изготовителю, поставщику или в сервис.
[image: image23.png]



Бетоносмеситель отвечает действующим обязательным требованиям ЕЭС, снабжен сертификатом соответствия и маркирован знаком ЕС. Следовательно, представляет знак соответствия, приятый на территориях, где действуют нормативы ЕС. Для ремонта и технического обслуживания бетоносмесителя разрешается использовать только оригинальные запчасти. Нарушители этого условия лишаются права на гарантию.
ВНИМАНИЕ!
Перед подключением агрегата изучите инструкцию.
Следует строго следовать данным предупреждениям, с тем чтобы продлить срок эксплуатации изделия на долгие годы.
ВНИМАНИЕ!
Ни в коем случае не наносите смазку на рабочий венец бетоносмесителя.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ
ЧТО ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НЕСЕТ ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ И УШЕРБ, ВЫЗВАННЫЕ ВСЛЕДСТВИЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ!             

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ДАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ИХ ИЗУЧЕНИЕ И СОБЛЮДЕНИЕ ЯВЛЯЮТСЯ НАДЕЖНОЙ ГАРАНТИЕЙ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ДРУГИХ ЛИЦ.
Запишите серийные номера Вашего бетоносмесителя, чтобы ссылаться на них при обращении к дилеру Zitrek.
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР БЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ
	


СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ
	


ДАТА ПРОДАЖИ

	


ГАРАНТИЙНЫЙ   ТАЛОН
Изделие  Бетоносмеситель   ___________________Серийный номер_______________________________
                                                          (модель)

Продавец__________________________________________________________________________________
(название торгового предприятия,  адрес)

Дата продажи_______________________________________________________________________________ 
                                                                            (число,  месяц,  год)                                                                                      

Подпись продавца___________________________________________________________________________
                                                                 (подпись продавца,  расшифровка)

М. П.
Настоящий талон действителен только при наличии печати и заполнении всех приведённых Выше граф.

Исправное изделие с инструкцией по эксплуатации получил, с правилами эксплуатации и условиями гарантии  ознакомлен и согласен

Покупатель______________________________________ 

                                 (подпись, фамилия, инициалы)         

Перечень работ по установке, техническому обслуживанию и гарантийному ремонту

	Дата
	Описание недостатков
	Перечень выполненных работ, наименование и тип замененных комплектующих изделий, составных частей
	Подпись исполнителя с расшифровкой

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ
  Данный бетоносмеситель предназначен для приготовления бетона и раствора в бытовых и профессиональных целях, так же он может быть использован для приготовления кормовых смесей,

перемешивания удобрения, посевных и других сыпучих материалов.
Запрещается пользоваться бетоносмесителем в целях, отличных от тех, которые предусматривает данное РУКОВОДСТВО. Запрещается использовать бетоносмеситель для смешивания взрывоопасных и воспламеняющихся веществ, или ингредиентов пищевого назначения употребляемыми людьми.
В процессе работы с цементом или смесью исключайте возникновение чрезмерного запыления. Пользуйтесь средствами защиты (рабочая одежда, перчатки, очки и респиратор) во время наполнения и разгрузки бака.

Необходимо обеспечить рабочую зону вокруг бетоносмесителя достаточным количеством света. Запрещается нахождение в пределах работающего бетоносмесителя посторонних лиц. Бетоносмеситель может подвергаться использованию, если он выполняет требования, описанные выше в пункте «ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ». Не вносите изменения в конструкцию бетоносмесителя и его частей. Бракованные или поврежденные части должны быть заменены оригинальными частями. Бетоносмесителем можно пользоваться только в том случае, если исправны все защитные части механических и электрических схем. Все предостережения об опасности и предупреждения о соблюдении техники безопасности, нанесенные на корпус бетоносмесителя, должны быть сохранены и хорошо видимы.
ПОДВИЖНЫЕ ЧАСТИ!
   3апрещается дотрагиваться до бака в состоянии вращения и засовывать какой либо инструмент внутрь подвижного бака!
   Заполняйте или выгружайте бак, только когда он находится в состоянии вращения (при рабочем двигателе). Следите за направлением вращения бака. СМОТРИТЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ на баке!
   Бетоносмеситель не предназначен для непосредственной транспортировки по дороге или
прицепом.

ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ!

УДОСТОВЕРЬТЕСЬ, ЧТО ВЫ ОТСОЕДИНИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ:
- при перемещении и транспортировке,
- перед чисткой, техобслуживанием или ремонтом,
- перед открытием кожуха электродвигателя
Запрещается пользоваться бетоносмесителем лицам младше 18 лет, а также, находящимся под действием алкоголя, наркотиков или сильнодействующих медикаментов.

   Эксплуатация бетоносмесителя  разрешается исключительно с использованием оригинальных деталей.

Выполнение ремонтных работ разрешается производить исключительно в специализированных мастерских (см. Гарантийный талон).

   Приводить в действие бетоносмеситель разрешается лишь в том случае, если нет на нем, а так же на соединительном шнуре повреждений.

   Не оставляйте без присмотра подключенный к сети бетоносмеситель.
УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Бетоносмеситель состоит из следующих основных узлов: 
- смесительного барабана, осаженного на шарикоподшипниках на раму, к которому с наружи привинчены чугунный венец, а изнутри лопасти для смешивания,

- шестерни зубчатой передачи, смонтированной на одном валу со шкивом, приводимым в движение электродвигателем через поликлиновой ремень,

- электрической установки, состоящей из: электродвигателя, выключателя, электрического кабеля со штепсельной вилкой,
 - механизма опрокидывания состоящего из зубчатой, само тормозной передачи (червячного редуктора), либо зубчатой передачи с внутренним зацеплением, блокировочного диска, педального тормоза,

Опрокидывание и изменение положения смесительного барабана осуществляется вручную колесом или рукояткой, в некоторых моделях фиксация положения барабана устанавливается ножным тормозом.
Смеситель включается кнопочным выключателем, который установлен на защитном кожухе привода или на раме под редуктором. Смеситель по типу защиты от поражения электрическим током относится к классу 1. Системой защиты от поражения током, является «заземление».
ПРИМЕЧАНИЕ! Бетоносмеситель может иметь некоторые расхождения между описанием и конструкцией, которое связано с его постоянным техническим усовершенствованием.

Технические характеристики:
[image: image1.png]



	Наименование показателей
	Един.

измерен.
	Значение

	
	
	Модель

	
	
	ZBR260
	ZBR440
	ZBR500
	ZBR Max600
	ZBR700

	Геометрический объем, не менее
	л
	260
	350
	400
	465
	500

	Объем по загрузке, не менее
	л
	200*
	280*
	330*
	420*
	455*

	Объем готового замеса бетонной смеси, не менее
	л
	150
	200
	250
	300
	350

	Время перемешивания
	с
	90
	90
	90
	90
	90

	Крупность заполнителей, не более
	мм
	60
	60
	60
	60
	60

	Номинальная мощность, не более
	кВт
	1,1 (1,2)**
	1,1 (1,5)**
	1,5 (2,2)**
	1,5 (2,2)**
	1,5 (2,2)**

	Привод опрокидывания барабана
	
	ручной
	ручной
	ручной
	ручной
	ручной

	Габаритные размеры, не более

  А - длина

  В - ширина

  С - высота
	мм
	1600

1000

1570
	1900

1100

1560
	1950

1150

1600
	1950

1150

1600
	1820

1345

1610

	Масса, не более
	кг.
	162
	190
	240
	250
	280

	Уровень звука в зоне работы смесителя, не более
	дБА
	103
	103
	103
	103
	103


* Объём по загрузке бака может меняться в зависимости от типа используемого материала и угла

 наклона бака.

** Мощность электродвигателя при напряжении 220В.
	Корешок отрывного талона №1

На гарантийный ремонт

Изъят "___" __________________ 20 ___ г.

Исполнитель _______________________________

            (ФИО, подпись)

                                                            Линия отреза


	ОТРЫВНОЙ   ТАЛОН

на гарантийный ремонт

Изделие Бетоносмеситель _________ Заводской номер_________________

                                                 (модель)
Продавец________________________________________________________

 
(название,  адрес)

Дата продажи_____________________________________________________

 
(число, месяц, год)

Подпись продавца_________________________________________________

 
 (подпись,  расшифровка)

М.П.

Заполняет исполнитель гарантийного обслуживания

Исполнитель________________________________  Выполнены работы ________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Причина ремонта. Название замененной комплектующей, составной части____________________________________________________________________________________________________________________________
Дата проведения ремонта__________________________________________

Подпись исполнителя и его расшифровка_____________________________

М.П.

Подпись потребителя, которая подтверждает выполнение гарантийного ремонта_________________________________________________________



	Корешок отрывного талона №1

На гарантийный ремонт

Изъят "___" __________________ 20 ___ г.

Исполнитель _______________________________

              (ФИО, подпись)

                                                         Линия отреза


	ОТРЫВНОЙ   ТАЛОН

на гарантийный ремонт

Изделие Бетоносмеситель _________ Заводской номер_________________

                                                  (модель)

Продавец________________________________________________________

 
(название,  адрес)

Дата продажи___________________________________________________

 
(число, месяц, год)

Подпись продавца_________________________________________________

 
 (подпись,  расшифровка)

М.П.

Заполняет исполнитель гарантийного обслуживания

Исполнитель________________________________  Выполнены работы ________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Причина ремонта. Название замененной комплектующей, составной части____________________________________________________________________________________________________________________________
Дата проведения ремонта__________________________________________

Подпись исполнителя и его расшифровка_____________________________

М.П.

Подпись потребителя, которая подтверждает выполнение гарантийного ремонта_________________________________________________________


РЕМОНТ
К ремонту бетоносмесителя допускается только уполномоченный персонал. Ремонт должен проводиться в соответствии с требованиями ЕС (там, где эти требования действуют) без каких - либо отступлений от исходных спецификаций.
ВНИМАНИЕ!
Прежде чем приступать к профилактическим и ремонтным работам, отключите бетоносмеситель от источника электрического тока.
ВНИМАНИЕ!
Перед вскрытием защитного кожуха отключите бетоносмеситель от источника электрического тока. Не запускайте бетоносмеситель в работу, не убедившись, что защитный кожух надежно закреплен винтами, поставляемыми для этого в комплекте.
Запрещается включать бетоносмеситель во время проведения ремонтных работ. Если во время ремонтных работ была необходимость отключения средств защиты, то по их окончанию все защитные средства должны быть снова установлены в полном объеме. Ремонт электрических частей может проводиться только производителей или сервисным центром, одобренным производителем. Используйте для замены только оригинальные запчасти.
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
По вопросам заказа запчастей обращайтесь к представителю Zitrek. В заказе необходимо указать тип изделия, серийный номер и модель двигателя.
ГАРАНТИЯ
В течение гарантийного срока выявленные недостатки и неисправности могут быть устранены или заменены.

Гарантийный срок работы бетоносмесителя при соблюдении правил эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте, установлен 12 месяцев со дня реализации, но не более18 месяцев со дня отгрузки заводом изготовителем.

Гарантийные обязательства выполняются при соблюдении следующих условий:

- использование аппарата по назначению

- соблюдение правил эксплуатации               

- в случае осуществления ремонтных работ используя стандартные запасные детали.

Гарантия прекращается в следующих случаях:

- при несоблюдении потребителем правил эксплуатации и ухода

- при проведении технических преобразований

- при использование аппарата не по назначению

- при небрежном хранении и транспортировке. 

Гарантия не распространяется на следующее:

- преждевременный износ деталей из-за перегрузки бетоносмесителя.

ПРИМЕЧАНИЕ: В процессе совершенствования бетоносмесителя, производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, которые не отражены в данном издании.

По вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта просьба обращаться:

1.  г. Москва, ул. Плеханова, дом 12, ООО «Строймашсервис-Техно», тел. (495)234-30-34, 956-24-64

2. Московская обл., г. Щёлково, ул. Рабочая 15, ООО «Строймашсервис», тел. (495)744-06-70

Предостерегающие знаки и надписи

	

	Используйте
защиту для

органов
зрения
	
	Опасность

пожара и 

взрыва
	
	Ознакомьтесь с

руководством по

эксплуатации

	

	Используйте

защиту для

органов 

слуха
	
	Используйте

специально защитную 

обувь
	
	Такелажная

точка

подъема


                      ИЗУЧИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед тем как приступить к работе, ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации и технике безопасности.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВКЛЮЧИТЬ БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ

[image: image2.bmp]Убедитесь в правильной установке всех защитных кожухов.                                                                                                                 

[image: image3.bmp]НЕ РАБОТАЙТЕ в просторной одежде или ювелирных украшениях, которые могут случайно попасть в движущиеся механизмы бетоносмесителя.

[image: image4.bmp]Рабочая одежда (комбинезон, обувь, защитные очки, маска, перчатки, противошумные наушники и т.д.) должна отвечать стандартам безопасности ЕЭС и местным требованиям техники безопасности.

[image: image5.bmp]НЕ ОПРОКИДЫВАЙТЕ барабан на устье при работающем двигателе.

[image: image6.bmp]При работе с электрическим бетоносмесителем обеспечьте защиту кабеля от повреждений и следите за тем, чтобы он не попадал под ноги и не застревал под машиной.

[image: image7.bmp]Zitrek  настоятельно рекомендует использовать устройство защитного размыкания цепи заземления (КСВ) при эксплуатации бетоносмесителя, работающего от сети с напряжением 220/240В.

Во время работы:

[image: image8.bmp]Не разрешайте посторонним лицам приближаться к вращающемуся барабану.

[image: image9.bmp]Следите за тем, чтобы на рабочей площадке не было никаких посторонних предметов, о которые можно споткнуться и упасть на работающий механизм.

[image: image10.bmp]Перед  началом работы убедитесь, что бетономешалка установлена на ровной горизонтальной поверхности.

[image: image11.bmp]Прежде чем приступать к работе, ОЗНАКОМТЕСЬ с органами управления бетономешалкой.

[image: image12.bmp]Не просовывайте в барабан руки и другие части тела.

[image: image13.bmp]Не перегружайте бетоносмеситель.

[image: image14.bmp]Не пользуйтесь лопатой для очистки полости вращающегося барабана
[image: image15.bmp]СЛЕДИТЕ за тем, чтобы при разгрузке бетономешалки барабан продолжал вращаться

[image: image16.bmp]Отставляя бетономешалку без присмотра, ОБЯЗАТЕЛЬНО выключите её и выньте вилку из розетки.

[image: image17.bmp]НЕ ЗАБЫВАЙТЕ об опасных зонах
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАПУСКАТЬ БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ С ПОЛНЫМ БАКОМ
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАПУСТИТЬ ДВИГАТЕЛЬ, ПРОВЕРЬТЕ БАК НА СОСТОЯНИЕ ЗАПОЛНЕНИЯ. ЕСЛИ НЕОБХОДИМО, ВЫГРУЗИТЕ БАК. НАКЛОНИТЕ БАК В ПОЛОЖЕНИЕ ВЫГРУЗА, ЗАТЕМ, ЗАТЕМ ЗАПУСТИТЕ ДВИГАТЕЛЬ, С ТЕМ ЧТОБЫ ПРИВЕСТИ БАК В СОСТОЯНИЕ ВРАЩЕНИЯ.
ПОРЯДОК РАБОТЫ

Работа бетоносмесителя имеет циклический характер с такой последовательностью: загрузка, смешивание, выгрузка.

Устанавливайте бетоносмеситель только на горизонтальную и ровную рабочую поверхность. Рабочая зона в пределах бетоносмесителя должна быть очищена, с тем чтобы исключить падение пользователя или других лиц на бетоносмеситель. Рекомендуется включение смесителя при вертикальном положении барабана. Загрузку и выгрузку надо производить при вращающемся барабане, чтобы предотвратить перегрузку двигателя.

Загрузка барабана согласно рецептуре производится вручную /лопатой, ведром/. При приготовлении бетонной смеси надо залить часть воды, затем высыпать цемент и последовательно подавать гравий и остальную часть воды.

Угол наклона барабана к горизонтали во время смешивания должен составлять 22 – 30 градусов. Время перемешивания составляет 1,5 - 3мин.

Выгрузка готовой смеси производится при вращающемся барабане через наклон его горловиной вниз.

После выгрузки смеси барабан переводится в положение загрузки и цикл повторяется . Для перемещения по строительному участке смеситель снабжен дышлом и ходовыми колесами и осуществляется группой от 2 до 4 человек.

СХЕМА УСТРОЙСТВА

[image: image18.png]



1 – Механизм опрокидывания.   2 – Барабан смесительный.  3 – Колесо.  4 – Втулка.

5 - Подшипник.   6 – Ось барабана.  7 – Чугунный венец.  8 – Шестерня.  9 – Рама.
10 – Шкив. 11 – Крышка кожуха. 12 – Кронштейн (дышло).
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

[image: image19.jpg]1-daszueiii nBUTaTEND

r "
Single - phase I— Switch
motor
VIl € M:O N ]‘[
= | B |—0] "t
= % o 5 =101 0=
e N
1
| | BROWN F—c-.o”o-:—| BROWN |——, E
CAPACIT S © S
= —IBLAC ]— m—o”o-—?—| BLUE |—@
=
i ”,
=01 OF=
Al &= |5
g
BLAC =102 b=
. [ H—=igiprs
I':.’ELLOW-GREEr"I & {VELLOW-GREEN} T
T
Z b m
L -
3-hasHbIid IBUTATEITH
r a
Thre - phase motor Switch
Y I
s e} {0 o >}
c N -
B L
| S "olS—Terom 1 u
> BROWN BROWN TU O 3 ] BROWN } ) g
< p 5 3
BLAC -lﬂ-l BLAcZHE-C:lO’ o =2 2] @ 3
5 o - -
)
oo e s F—=101 3
\'
| |
|
E >
[l } m
| IH—@ % {veLcow-creen]
z L E ST 3





ВНИМАНИЕ!
Во избежание выхода из строя электродвигателей, при подключении бетоносмесителя к электросети, использовать удлинители с влагозащитной изоляцией сечением не менее 2,5мм2 если его длинна не более 20м и сечением не менее 4мм2 если его длинна более 20м., материал жил удлинителя медь.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ
ЧИСТКА
Прежде чем производить чистку бетоносмесителя руками или с помощью инструмента, остановите бетоносмеситель, нажав на выключатель, и отсоедините штепсель от розетки. Запрещается производить чистку бетоносмесителя, особенно его промывку, при снятой крышке корпуса двигателя.
Не запускайте бетоносмеситель в работу во время его чистки. Не подвергайте корпус двигателя (двигатель) и выключатель прямому попаданию воды. Это также касается отверстий охлаждения двигателя на корпусе моторной группы.
Чистку необходимо производить после каждого пользования бетоносмесителем. Для чистки внутренней поверхности бака пользуйтесь шпателем и металлической щеткой, а также водой для смыва свободных частиц. Бетон или цемент, попавший на части приводящего механизма, следует незамедлительно удалить.
УХОД
Конструкция бетоносмесителя изготовлена таким образом, что не требует особого ухода. НИКОГДА НЕ СМАЗЫВАЙТЕ ПРИВОДЯЩИЕ ШЕСТЕРНИ! Вы должны соблюдать ИНСТРУКЦИИ в отношении контроля работы бетоносмесителя, которые приведены в ИНСТРУКЦИЯХ по технике безопасности, работе бетоносмесителя, эксплуатации и хранению. Следите, чтобы бак бетоносмесителя вращался медленно. Проверяйте надежность крепления всех болтов.






























